文理学院协同无人机系统飞行设备项目技术参数、服务要求

一、采购内容名称、数量等

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协同无人机 | 台 | 3 |
| 2 | 无人机飞行协同数据文件安全管控设备 | 套 | 1 |
| 3 | 协同无人机集群干扰测试节点 | 台 | 1 |

二、采购内容具体技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 协同无人机 | 飞行器技术参数： - 对称电机轴距：≤900mm - 外包装箱尺寸：≤800mm×600mm×400mm - 外形尺寸：≤450mm×450mm×450mm - 最大起飞重量：≤9kg - 最大额外负载：≥2.5kg - GPS定位悬停精度绝对值：垂直≤0.5 m，水平≤1.5 m - 视觉定位悬停精度绝对值：垂直≤0.1 m，水平≤0.3 m - GNSS系统：支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种导航系统 - 飞行器具备RTK定位和定向能力，能够在指南针受到干扰的环境下利用RTK定向安全飞行 - RTK模式下飞行器悬停精度满足：垂直≤±0.1 m，水平≤±0.2 m - 最大上升速度：≥6 m/s - 最大下降速度：≥5 m/s - 最大倾斜下降速度：≥7 m/s - 最大水平飞行速度：≥20 m/s - 支持配置高原静音桨叶飞行，可在高海拔场景飞 行，同时降低飞行噪音 - 最大飞行海拔高度：≥7000m - 最大可承受风速：7级风 - 最大飞行时间（空载）：≥55分钟 - 工作环境温度：-20°C 至 50° C - 机体外观：飞行器外观完整，无导线裸露在外 - 飞行器的前、后、上、下、左、右均具备双目视觉系统。探测到附近障碍物时，飞行器能通过地面站软件发出警示信息；距离障碍物距离较近时，飞行器能主动刹停。 - 视觉系统的探测范围至少达到30m - 飞行器具备六向红外TOF传感器 - 在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息 - 飞行器具备双IMU（惯性测量单元）、双气压计、双指南针冗余 - 飞行器配置FPV摄像头，画面分辨率不低于720p - 飞行器支持配置并同时使用两个下置云台相机 - 支持通过支架在飞行器顶部挂载云台相机 - 飞行器具备IP45防护等级 - 具备夜航灯，并可通过App控制夜航灯开关，提升夜间飞行的安全性 - 支持关闭机臂灯，以便执行隐蔽任务 - 为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密 - 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：不小于15 km（FCC) - 支持1080p高清图传 - 支持2.4GHz和5.8GHz双频通信，当其中一个信道阻塞时，飞行器应能切换到另一个信道通信 - 采用的无线电发射设备通过国家无线电管理委员会SRRC认证 37、支持遥控器和飞机之间的控制及图传链路通过4G进行备份，在自有图传链路信号质量较差时可以自动切换到4G图传。 遥控器技术参数： - 支持同时接收FPV镜头和主相机的两路画面 - 遥控器同时具备内置电池和外置可更换电池 - 遥控器需具备5.5英寸，1080p及以上分辨率的显示屏，屏幕最高亮度至少达到 1000 cd/m2 - 支持通过HDMI接口输出相机画面或复制屏幕 5、支持连接安卓/iOS平板 软件功能： - 能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 - 支持两个遥控器同时与同一台飞行器连接，且都能对飞行器、云台进行操控，控制权限可在两个遥控器之间切换。当其中一台遥控器的控制权锁定，另一台遥控器无法获取飞行控制权 - 地面端软件能够实时显示飞行器的速度、高度、飞行器朝向、云台朝向等信息 - 地面端软件能够实时显示风速和风向 - 地面端软件能够实时显示飞行器前、后、左、右的障碍物地图，并能够设置避障提醒距离，当距离内有障碍物时进行语音提醒。 - 飞行器能够记录从出厂开始的累计飞行时长、起降次数、飞行里程，并能够通过遥控器APP进行查看，以便进行维护保养 - 在地图上打点，然后对航点动作和航线高度、速度等参数进行编辑，能够实现自动飞行 - 航点类型支持：1.曲线飞行，飞行器过点不停；2.曲线飞行，飞行器到点停；3.直线飞行，飞行器到点停；4.协调转弯，不过点，提前转 电池功能： - 电池箱应具备多个电池接口，可为最多八块飞行器电池和四块遥控电池进行充电 - 电池箱应配备便携式拉杆 - 电池箱具备LED信号灯和蜂鸣器提示音，用于指示电池状态和报警提示 - 充电器能够在1小时内充满一组电池 - 飞行器可以通过遥控器APP实时显示电池信息，例如电压、电量、电流等 - 当两块电池性能差别较大时，地面端软件会提示用户使用性能相近的电池使用； - 电池装上飞行器后，若电池锁扣没有锁紧，应能在APP端提示且不允许飞行器起飞 - 支持双电池并联供电，当一块电池出现故障时，飞行器应仍能正常工作 - 短接电池两个电极后消除短路，电池应仍能正常工作 - 飞行器电池电芯损坏或电芯严重不平衡的情况下，地面端软件能进行提示 |
| 2 | 无人机飞行协同数据文件安全管控设备 | 硬件参数： - 处理器:i3 8100 3.6G - 内存: 8GB - 网络接口：双千兆 (RJ45) - 硬盘缓存：256M - 存储容量：4TB - 6、硬盘： 企业级 7200转 系统功能： - 基于HTML5技术，B/S架构，无需安全任何软件/插件，完全浏览器操作使用，支持各种主流浏览器：Chrome、IE8以上、火狐、360、edge、Safari；跨平台，支持各种主流操作系统。 - 即插即用式部署，支持出厂前预设IP地址 - 部署配置时，无需做Windows磁盘映射。 - 多用户支持，可创建无限用户。 - 系统可创建无限共享文件夹。 - 支持文件夹和分组安全控制，如针对某一文件夹设置某个分组的用户具有，可读、可共享、可删除的权限。 - 支持对文件/文件夹进行共享，支持多种共享方式：所即所得共享、链接共享、邮件共享。 - 文件/文件夹安全共享策略，支持对文件/文件夹共享设置是否能够二次共享，文件/文件共享时效性设置，超过设置的时间范围自动取消共享。 - 通过Cloud Drop技术，实现对文件/文件夹共享，所见即所得，无论文件大小，瞬间共享，不因文件过大而导致共享延迟。 - ★10、支持基于多种安全算法对文件生成完整性校验值，用于校验文件的一致性、完整性，防止文件被注入木马、病毒。支持的安全算法：MD5、SHA1、SHA256、SHA384、SHA512、CRC32。 - 11、支持对文件进行在线讨论，支持讨论时支持@某个用户，讨论内容仅@的用户可见。 - ★12、支持存储文件加密，采用AES算法256位加密。 - 13、支持智能用户弱口令检测，自动检测用户登录密码是否在弱口令数据库中。 - 14、支持用户登录密码规则设置，如密码位数等。 - 15、支持文件夹上传。 - 16、支持在线创建、编辑文本文件，如txt文件。 - 17、支持在线浏览PDF文件。 - 18、系统动态流通知、配置；如对某个文件共享、上传了某个文件等操作，动态的记录展现。 - ★19、设备系统运作状态可视化。 - 20、支持“垃圾桶”预删除功能，可从“垃圾桶”中恢复预删除的文件/文件夹。 - 21、支持智能标签索引，可自定义标签，更方便的索引海量文件。 |
| 3 | 协同无人机集群干扰测试节点 | 技术参数： - 重量：≤570 g - 尺寸：折叠：≤180×97×74 mm （长x宽x高） 展开：≤183×253×77 mm （长x宽x高） - 对角线轴距：≤302 mm - 最大上升速度：4 m/s (运动档) 4 m/s (普通档) - 最大下降速度：3 m/s (运动档) 3 m/s (普通档) 5 m/s (运动档、俯冲) (4500 米以上会限制俯冲速度到 3 m/s) - 最大起飞海拔高度：5000 m - 最长飞行时间（无风环境）：34 分钟 - 最长悬停时间（无风环境）：33 分钟 - 最大续航里程：18.5 km - 最大水平飞行速度：19 m/s (运动档 12 m/s (普通档) 5 m/s (三脚架模式) - 最大抗风等级：5 级风 - 最大可倾斜角度：35°(运动档)，20°(普通档)， 强风下到 35° - 最大旋转角速度：250°/s (运动档) 250°/s (普通档) - 工作环境温度：-10°C 至 40°C - 工作频率：2.400-2.4835 GHz，5.725-5.850 GHz - 悬停精度：垂直：± 0.1 m (视觉定位正常工作时)，± 0.5 m (GPS 正常工作时) 水平：± 0.1 m (视觉定位正常工作时)，± 1.5 m (GPS 正常工作时) - 螺旋桨：静音快拆折叠桨 - GNSS：GPS+GLONASS - 机载内存：8 GB - 电池：容量3500 mAh - 标称电压：11.55 V - 充电限制电压：13.2 V - 能量：40.42 Wh - 重量：≤198 g - 充电环境温度：5°C 至 40°C - 最大充电功率：38 W 27、 相机：影像传感器1/2 英寸 CMOS 有效像素：1200 万以及 4800 万 |

- 三、实施人员要求

由原厂认证工程师提供上门验货及安装调试服务。

- 四、生产及安装调试等要求

- 应具备相应专业资格和实际工作经验，有良好的服务网络和服务观念，积极响应使用单位售后服务需求；

- 中标人须从集中管理和安全管理的角度出发，将本次招标所采购内容分项目合理地整合为统一的系统进行配置，并提供完整的设计、部署、运行管理方案以及安装、调试、培训和运行支持计划。报价需包含系统安装调试所必须的各种配件，如支架、光纤、网线等；

- 本次采购的所有硬件产品和相关软件须提供原厂认证工程师首次上门安装服务，包括产品开箱、验货、安装和调试等；

- 中标方提供运输、安装、调试、税费等费用，运输过程中设备出现的问题由供应商承担。提供免费上门安装调试及技术培训、支持服务。提供完整的系统配套软件、使用手册和培训资料；

- 应按照招标文件要求递交所投货物制造商或国内授权代理的售后服务承诺函盖章原件。

- 五、供货、安装周期及交货地点要求

- 交货日期：合同生效后，中标方在30日内完成设备供货、安装及调试。

- 交货地点：长沙市开福区福元路1号。

- 交货要求：中标方提供设备的各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求。

六、售后质保培训等要求

- 所有设备质保期不少于1年。

- 免费7×24小时响应服务，响应当日4小时内携备件上门处理故障服务；专用免费技术支持热线；7×24电话技术支持；1年内设备硬件故障无条件换同等款新机（硬盘归甲方持有，不返还）；

- 在质保期内，如果设备发生故障，供应商负责调查故障原因并免费修复直至满足产品性能要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件和材料。如产品经过维修更换部件，则该部件以维修后正常工作之日起重新计算保修期。

- 如果设备遇质量问题发生故障，响应当日4小时内由原厂认证工程师携备件上门进行故障检测排除服务，一般问题应在2天内解决，重大问题在5天内解决或提出明确解决方案。质量保证期内发生的一切费用由供应商承担；

- 设备内软件必须是合法、正版且最新的原厂家软件，提供质保期内软件、固件免费升级服务；

- 设备验收前供应商免费在安装现场完成基本操作培训、工艺培训、简单故障排除培训、常规周期性维护培训。对于所有培训，必须派出具有相应资格和实际工作经验的辅导人员进行，培训所使用的语言必须是中文或英文，否则必须提供相应的翻译。