
需求参数公示
一、技术标准

（一）具体技术指标要求
核物理实验教学项目共计划采购三套系统，具体技术指标如下：
1. 康普顿散射实验教学系统，2套。

硬件部分具体技术指标：

（1）探测器：碘化钠探测器灵敏体积不小于Φ2.54cm×2.54cm，能量分辨率好于7%（662keV）；（★）
（2）可以满足康普顿散射实验教学需求（不含放射源）；（★）

（3）可以验证康普顿散射能量-角度关系； 

（4）可以验证康普顿散射微分截面公式； 

（5）支持信号增益可调；

（6）散射角调节分辨率好于1°；
（7）计算机：可支撑康普顿散射虚拟仿真软件的流畅运行；CPU i5以上，内存8G以上，硬盘512G以上，显示器24英寸以上。
软件部分具体技术指标：

（1）建立与硬件部分相匹配的康普顿散射旋转平台虚拟实验场景，满足虚拟实验教学需求；（★）
（2）模拟放射源：Cs-137、Co-60、Eu-152、Na-22，放射源活度连续可调； 

（3）模拟探测器：碘化钠闪烁体探测器； 

（4）模拟插件：高压电源、线性放大器、单道分析器、多道分析器等； 

（5）可模拟验证康普顿能量散射公式； 

（6）可模拟验证康普顿微分截面公式；
2. 卢瑟福散射虚拟仿真实验教学系统，1套。

硬件部分具体技术指标：
计算机：可支撑卢瑟福散射虚拟仿真软件的流畅运行；CPU i5以上，内存8G以上，硬盘512G以上，显示器24英寸以上。
软件部分具体技术指标：
（1）基于现有实体实验装置，建立卢瑟福散射虚拟实验场景，满足虚拟实验教学需求；（★）
（2）模拟放射源：Am-241、Pu-238、Na-22，放射源活度可调； 

（3）模拟探测器：半导体探测器； 

（4）模拟插件：高压电源、线性放大器、单道分析器、多道分析器等； 

（5）可模拟探测器能量刻度实验；
（6）可模拟验证卢瑟福散射散射截面公式； 

（7）可模拟利用卢瑟福背散射技术测量薄膜厚度； 

（8）可模拟利用卢瑟福背散射技术测量未知薄膜成分及各组成元素的比重； 

（9）软件著作权归甲方所有。（★）

（10）虚拟实验项目一流课程申报相关视频制作。（★）
（二）样品要求

无
（三）实施人员要求

无
（四）生产及安装调试等要求

中标方提供现场安装、调试等支持。
（五）供货、安装周期及交货地点要求

1.合同生效后，中标方在120日内完成安装及调试。

2.中标方提供设备的各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求。

3.交货地点：湖南省长沙市。
二、服务要求

（一）售后质保培训等要求

保修期2年，自验收合格之日起计算，保修期间提供免费维修服务，所有费用均由供应商承担。保修期满后，对设备提供终身维修服务。

（二）保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

（三）报价要求

无
（四）其他项目个性化要求

无
三、投标（报价）人资质要求

（一）资质要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

2．截止到开标时间，供应商成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资控股企业,或为事业单位、军队单位。

3．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

4．本项目不接受联合体投标。

（二）投标人需准备资料要求

无
— 4 —
— 3 —

