电动车采购技术参数清单

| 项目名称 | 某学院采购后勤保障电动车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2022-YKGJGXFWBZ-W1004 |  |  |  |
| 采购数量 | 一辆 |  |  |  |
| 用途 | 保障学院后勤工作运行 |  |  |  |
| 功能要求 | 1.车辆两排座椅带门，可以乘坐 4-5 人；货箱长2米，两侧门对开。 |  |  |  |
|  | 2.四轮方向盘式电动车，安装有前后照明灯，环保、节能、方便； |  |  |  |
| 电气系统 | 电控 | 国标新能源交流电控 |  |  |
|  | 电池 | 72V168ah锂电池 |  |  |
|  | 电机 | 国标新能源不低于5KW交流电机 |  |  |
|  | 充电机 | 电脑智能车载充电机： |  |  |
|  | 充电时间 | 8小时 |  |  |
| 车身配置 | 车身颜色 | 迷彩以样图为准 电脑调漆，专业喷涂设备 |  |  |
|  | 车身材料 | 高强度铝合金（框架、横梁、侧护板）+钢制车架+玻璃钢外壳高分子塑料成型件 |  |  |
|  | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 |  |  |
|  | 仪表 | 数显液晶仪表（含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号） |  |  |
|  | 后视镜 | 左右各一个手动型后视镜 |  |  |
|  | 灯光及信号 | 前照灯、前后转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 |  |  |
|  | 音响 | 车载MP3收放机、专业扬声器 |  |  |
|  | 车架 | 高强度钢结构车架、电泳防腐防锈处理，钢板货箱， |  |  |
|  | 方向盘 | 汽车方向盘 |  |  |
| 底盘系统 | 动力传动系统 | 无极调速系统 |  |  |
|  | 转向系统 | 客车方向管柱+齿轮齿条式方向机+EPS助力转向系统 |  |  |
|  | 前后桥及悬挂 | 前桥：独立悬挂、螺旋弹簧+筒式液压减震 后桥：整体式加大后桥，带主减速及差速器。钢板弹簧悬挂、筒式液压减震器 |  |  |
|  | 制动系统 | 真空助力前后鼓式双回路液压制动器、驻车制动装置 |  |  |
|  | 轮毂、轮胎 | 工程车钢圈、真空子午轮胎165/70R13真空胎 |  |  |
| 技术参数 | 额定乘员 | 4-5人 | 前、后轮距 | 2000mm-2800mm |
|  | 整车尺寸/长*宽*高 | 4500*1490*2040(mm) | 货斗尺寸 长*宽*高 |  |
|  | 整车装备质量 | ≧1100kg | 制动距离 | ≦4.0m |
|  | 货斗载荷 | ≧500kg | 最大爬坡度 | ≦25% |
|  | 整车装备质量 | ≧1100kg | 充电输入电压 | 220V |
|  | 最小转弯半径 | 5600 mm | 续驶里程 | ≧100km |
|  | 轴距 | ≈2950mm | 最小离地间隙 | ≈150mm |
|  | 最大行驶速度 | 25-30km/h |  |  |
| 注： 1、整车质保期两年，2、免费上门维修，3、含空调，4、车身两侧印字{服务保障}，5、投标人所响应文件要求的硬件、软件必须配备给采购人，并保证采购人能正常使用，不需要另外增加其他费用。 |  |  |  |  |

车身颜色: