（一）具体技术指标要求
大数据验证服务环境包括GPU推理服务器20台，人工智能开发和应用平台1套。
1. GPU推理服务器
GPU推理服务器配置自主可控 CPU*2，制程：7 nm，每颗 CPU不少于 32 核心；CPU 主频不低于2.6GHz，内存：配置内存不少于128G；硬盘：配置≥2块 480GB-固态硬盘-SATA 6Gb/s，配置≥2块-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上，实配≥12个前置热插拔3.5寸硬盘盘仓，设计使用寿命不低于5年；配置2GB Cache，12Gb RAID控制器，支持前置及后置硬盘仓做RAID0/1/5/6/10/50，支持带外管理及JBOD，配置电容掉电保护；配置1张推理卡：内存容量：≥24GB，AI算力：≥70TFLOPS；电源：配置2个900W交流电源模块；外形：机架式服务器，整机不大于2U 高度；扩展性：支持PCIEX16插槽扩展；实配≥4个千兆网口，支持NCSI、网络唤醒、网络冗余、负载均衡等网络高级特性。实配≥1*双口万兆网卡（含多模光模块）；支持独立的远程管理控制端口，实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，远程开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；实时监控服务器内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、硬盘、风扇、电源、扩展卡，可搭载国产自主可控AI芯片，智能网卡芯片，智能管理芯片，SSD控制器芯片；提供MTBF15万小时证书；带操作系统；3年7*24小时电话技术支持，3年7×24x4原厂整机质保，3年原厂免费上门服务（提供原厂服务承诺函原件）、3年介质免回收服务。为保证所提供产品的安全性和可靠性。
自主可控要求：所投GPU推理服务器主机（除推理卡外）型号应在《军用关键软硬件自主可控产品名录》或者中央办公厅《安可替代工程核心产品名录》内；禁止选用“1105工程”负面清单所列产品。
2. 人工智能开发和应用平台
人工智能开发和应用平台实现端到端AI平台能力，包括功能如下：
（1）数据管理。支持图像、自然语言和音频/语音等数据集处理；支持多种数据集管理；支持任意格式数据集导入；支持超大数据集上传；持数据集管理、数据池管理、数据ETL。
（2）数据标注。支持数据切分、抠图、下载等基础操作；支持计算机视觉、语言识别、文本识别多重场景的数据标注任务；支持边缘识别辅助标注、自动化标注功能；支持多人协同标注，能够衔接自有平台标注、训练、推理等功能，能满足第三方标注、训练、推理等接入。支持标注任务管理、标注作业管理、图片标注。
（3）模型训练。支持国产自主可控CPU、国产自主可控GPU、NPU等计算资源进行模型开发与训练；支持计算资源弹性调度；支持多种深度学习框架，包括主流的MindSpore、TensorFlow、PyTorch等；支持模型分布式训练；支持自动化超参调优，支持模型评估，能够对算法/模型的检测效率、运行效率以及资源占用等性能进行评估，支持Tensorboard和Mindinsght等模型可视化工具。支持无代码启动AI建模；支持自动超参调优，自动模型评估，对比结果，生成支持中心设备和边缘设备进行推理的模型。支持代码开发、镜像保存、模型训练、项目管理等功能。
（4）模型管理。支持对模型进行上传、格式转换、版本控制、模型组合等管理，预置图像分类、目标检测、语义分割、语义识别、目标跟踪、决策规划模型等类型的算法，支持用户直接使用，预置的模型同时支持GPU/NPU多种异构算力开展模型训练。支持模型入库、模型查看、模型转换等功能。
（5）推理中心。支持适配不同模型的推理服务，支持预置模型、深度学习平台开发模型、用户自定义模型等在不同算力设备上的推理需求，支持海量边缘节点安全接入，支持对推理服务进行统一管理、监控和运维，提供安全可靠的数据通道，实时转发推理数据至数据管理平台，以完成模型的增量学习、更新、推送，形成模型最优的完整闭环。支持边缘节点管理、中心应用管理、边缘应用管理、中心推理和边缘推理功能。
（6）镜像管理。支持对镜像进行合理有效地管理，包括上传、下载、版本控制及权限控制等，为深度学习平台、推理中心提供便利的镜像来源。支持私有镜像管理和公共镜像管理功能。
（7）人工智能实训。提供管理端、教员端和学员端统一入口。管理端可对平台内课程及课程资源进行集中管理，维护资源知识体系，管理虚拟机容器和实验镜像。支持教员开展在线授课与实验教学，对学员实验进行评阅，查看学员实验上机。支持学员能够选实验课程、查看实验指导书、查阅相关文献、进行上机实践，在实验完成之后可以提交实验报告。预置若干人工智能模型。
（8）用户管理。支持组织、用户组、用户三种层级管理；支持单点登录、认证管理、基于权限策略的集中式授权和审计等功能；要求与全军训练管理网信息集成平台用户管理体系进行对接。
（9）运维中心。支持可视化资源健康监测、自定义告警规则组合、告警通知，支持资源配置、任务管理、系统设置等功能。支持将各服务器集群进行资源池化管理，支持节点以动态注册的方式进行集群扩展，实现对计算节点的资源动态分配，最大化的利用集群性能，确保多用户开发协同，并对集群的健康状况进行实时监控，故障自检恢复等。
