| 1.显示屏部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1.1 | 全彩LED屏（主屏） | ★1.像素间距: ≤1.86mm，像素密度≤409600点/㎡ 2.屏幕尺寸: 5.12m X 2.88m 3.点密度≥288906点/平米 ★4.分辨率≥2752×1536 ★5.寿命典型值≥100000 小时 6.显示亮度 600-800nits 7.色温可调范围：2000k~10000k，并可自定义色温值 ★8.对比度 10000:1 9.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°盲点率小于十万分之一 ★10.刷新频率≥3840Hz ★11.帧频≥60Hz ★12.安装方式：主副屏平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1 13.显示屏具有3C认证；具有节能认证；具有环境标志认证； | 14.75 | M2 | ★国产一线室内全彩LED屏 |
| 1.2 | 全彩LED屏（副屏） | ★1.像素间距: ≤1.86mm，像素密度≤409600点/㎡ 2.屏幕尺寸: 5.12m X 2.88m 3.点密度≥288906点/平米 ★4.分辨率≥2752×1536 ★5.寿命典型值≥100000 小时 6.显示亮度 600-800nits 7.色温可调范围：2000k~10000k，并可自定义色温值 ★8.对比度 10000:1 9.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°盲点率小于十万分之一 ★10.刷新频率≥3840Hz ★11.帧频≥60Hz ★12.安装方式：主副屏平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1 13.显示屏具有3C认证；具有节能认证；具有环境标志认证； | 22.12 | M2 | ★国产一线室内全彩LED屏 |
| 1.3 | 视频处理器 | ★输出:80路网口，输入:4路 4k60@hz输入 HDMI2.0，8路HDMI1.3 | 1 |  |  |
| 1.4 | 发送盒 | 1、带载能力230万像素点； 2、一路 DVI 视频输入一路 HDMI 高清视频输入；一路音频输入； 3、四路千兆网口输出； 4、USB 接口控制，采用航空头USB级联线； 可级联多台进行统一控制； 5、一路光探头接口； 6、独立电源供电 | 12 |  |  |
| 1.5 | 视频拼接器 | 1.2路4K@30Hz、4路1080P信号输入和16路1080P信号输出 2.支持DVI、HDMI、SDI、DP、YPbPr、VGA、CVBS、DL DVI、4K HDMI、4K DP、IP（H.264、H.265）、HDBaseT、4K HDBaseT等常见信号采集。 3.▲支持图像采样格式为4：4：4，码流范围为300-900Mbps的无损浅压缩码流解码，解码最大支持3840x2160@30Hz；支持本地视频的无损浅压缩码流编码 4.单屏幕最大可解码显示256个1080P@30Hz的视频信号. 5.支持底图功能，最大能上传8K: 7680×4320、4K:3840×2160. 6.逆场同步技术，画面无缝同步切换，无黑场，无延时，切换时间<=20ms。 7.▲支持矩阵功能，在实现拼接功能的同时支持矩阵切换，即可实现不同信号的拼接显示，同时支持切换不同的信号到多个显示屏； 8.同时支持B/S和C/S两种控制方式，支持iOS移动设备APP控制，支持RS-232第三方控制； 9.软件支持USB、PS/2接口键盘设置自定义数字一键调取场景模式。 15.▲静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌冲击抗扰度均需达到A级标准 16.▲支持双控制卡热备，一张控制卡出现问题，另一张控制卡自动切换，数据无丢失。控制卡的故障或者被拔出不会影响当前的拼接现状，更换控制卡后即可实现对设备的控制，支持冗余电源，单个电源的故障不会影响整机的运行。 17.▲全年365×24连续无故障运行，MTBF≥100000h | 1 |  |  |
| 1.6 | 显示屏配电箱 | 40kw，PLC智能配电柜定时开关，烟雾报警，温度监控。 | 1 |  |  |
| 1.7 | 钢结构 | 国标Q235B镀锌钢材料制作钢结构 | 若干 |  |  |
| 2.扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 2.1 | 全频线阵列扬声器系统 | 1、额定阻抗：16Ω 2、额定功率：260W 3、最大功率：1040W ★4、特性灵敏度：95dB ★5、连续声压级：119dB ★6、最大声压级：125dB ★7、额定频率范围：80～20000Hz ★8、中低音扬声器：LF：5"×2 ★9、高音扬声器：HF：1.35"×1 10、覆盖角度（H×V）：100°×10° 11、输入接口：NL4MP×2 | 8 | 只 |  |
| 2.2 | 低频线阵列扬声器系统 | 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率：400W 3、最大功率：1600W ★4、特性灵敏度：95dB ★5、连续声压级：121dB ★6、最大声压级：127dB ★7、额定频率范围：45～500Hz ★8、低音扬声器：LF：12"×1 9、输入接口：NL4MP×2 | 2 | 只 |  |
| 2.3 | 全频补声扬声器 | 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率：160W 3、最大功率：640W ★4、特性灵敏度：96dB ★5、连续声压级：118dB ★6、最大声压级：124dB ★7、额定频率范围：55～20000Hz ★8、中低音扬声器：LF：10"×1 ★9、高音扬声器：HF：1.35"×1 10、覆盖角度（H×V）：90°×60° 11、输入接口：NL4MP×2 | 2 | 只 |  |
| 2.4 | 返听扬声器 | 1、轻量化大功率低音驱动单元； 2、44mm音圈高音单元； 3、ABS号角、250mm x 250mm、80°x50°覆盖角设计； 4、分频器具有高频保护电路； 5、箱体采用15 mm优质中密度纤维板，采用环保水性漆，防滑、耐磨 ； 6、采用1.2mm钢质防护网，内衬专业声学透声网； ★7、额定/峰值功率：350W / 1400 W ； ★8、额定阻抗： 8 Ω； ★9、特性灵敏度：97±3 dB/W/m； ★10、连续声压级：120 dB/W/m； ★11、最大声压级：126 dB/W/m； ★12、额定频率范围:45 ~ 18000Hz； 13、覆盖角度H×V：80º×50º。 | 2 | 只 |  |
| 2.5 | 台唇扬声器 | 1、12英寸轻量化大功率低音驱动单元； 2、44mm音圈高音单元； 3、ABS号角、250mm x 250mm、80°x50°覆盖角设计； 4、分频器具有高频保护电路； 5、箱体采用15 mm优质中密度纤维板，采用环保水性漆，防滑、耐磨 ； 6、采用1.2mm钢质防护网，内衬专业声学透声网； ★7、额定/峰值功率：350W / 1400 W ； ★8、额定阻抗： 8 Ω； ★9、特性灵敏度：97±3 dB/W/m； ★10、连续声压级：120 dB/W/m； ★11、最大声压级：126 dB/W/m； ★12、额定频率范围:45 ~ 18000Hz； 13、覆盖角度H×V：80º×50º。 | 2 | 只 |  |
| 2.6 | 全频线阵列扬声器系统功率放大器 | 1.额定功率 :2*850W/8Ω；2*1250W/4Ω；2250W/8Ω桥接 ★2.频率响应 :20Hz-20KHZ±0.5dB ★3.额定输入灵敏度: 0.775v/1.0v/32dB ★4.输入阻抗: 平衡20KΩ，非平衡10KΩ ★5.失真度: ≤0.08% ★6.信噪比（A计权）: ≥96dB 7.面板高度: 2U 8.额定电源电压流 :220V/50Hz | 2 | 台 |  |
| 2.7 | 低频线阵列扬声器系统功率放大器 | 1.额定功率 :2*850W/8Ω；2*1250W/4Ω；2250W/8Ω桥接 ★2.频率响应 :20Hz-20KHZ±0.5dB ★3.额定输入灵敏度: 0.775v/1.0v/32dB ★4.输入阻抗: 平衡20KΩ，非平衡10KΩ ★5.失真度: ≤0.08% ★6.信噪比（A计权）: ≥96dB 7.面板高度: 2U 8.额定电源电压流 :220V/50Hz | 1 | 台 |  |
| 2.8 | 全频补声扬声器功率放大器 | 1、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，1×900W/8Ω； ★2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB； ★3、输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V； ★4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； ★5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； ★6、信噪比(A计权)：≥100dB； ★7、串音(1kHz)：≥70dB； ★8、电压适应范围：AC100V～240V，50Hz/60Hz | 1 | 台 |  |
| 2.9 | 返听扬声器功率放大器 | 1.额定功率： 2*500W/8Ω；2*750W/4Ω；1500W/8Ω桥接 ★2.频率响应： 20Hz-20KHZ±0.5dB ★3.额定输入灵敏度： 0.775v/1.0v/32dB ★4.输入阻抗： 平衡20KΩ，非平衡10KΩ ★5.失真度： ≤0.05% ★6.信噪比（A计权）： ≥96dB 7.面板高度 ：2U 8.额定电源电压流： 220V/50Hz | 1 | 台 |  |
| 2.10 | 台唇扬声器功率放大器 | 1.额定功率： 2*500W/8Ω；2*750W/4Ω；1500W/8Ω桥接 ★2.频率响应： 20Hz-20KHZ±0.5dB ★3.额定输入灵敏度： 0.775v/1.0v/32dB ★4.输入阻抗： 平衡20KΩ，非平衡10KΩ ★5.失真度： ≤0.05% ★6.信噪比（A计权）： ≥96dB 7.面板高度 ：2U 8.额定电源电压流： 220V/50Hz | 1 | 台 |  |
| 3.话筒及声音控制部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 3.1 | 机架式调音台 | ★1、16路模拟输入（12路Mic，2组RCA） 2、7寸电容触摸屏1024x600分辨率 ★3、9个100mm电动推子 4、中英文界面随时切换无需重启 5、内置USB录音、放音功能 6、USB播放器可以识别中文歌曲名 7、内置12个通道独立的反馈抑制器 8、集成音箱管理器 ★9、开放第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令 10、带2个DCA 11、iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步 12、支持多个终端同时控制 13、内置1个效果器模块 14、可通过网络或者USB电子盘升级固件 15、每个输入通道具有4段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相 ★16、每个输出通道具有8段参量均衡、高低通、压缩、反相 ★17、输出通道L/R、6BUS和2AUX(AUX1和AUX2/REC)、HeadPhone(L/R) 18、6个BUS和2个AUX混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST） ★19、支持100组场景预设功能，可从USB存储器或电脑导出、导入，便于数据备份 20、100个PEQ模式存储 ★21、内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声 22、通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据 23、接线方式：平衡式输入、输出卡侬 24、8个推子编组、4个静音编组 25、通道名称可自定义 | 1 | 台 |  |
| 3.2 | 数字音频处理器 | 1、灵活组合的2输入6输出，多种分频模式； ★2、输入阻抗：10KΩ； ★3、输出阻抗：50Ω； ★4、采样频率：48KHz； ★5、输入输出延时：1S，步进21uS； 6、输入输出参量均衡数目：每通道7段； 7、每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值，每个输出通道带相位反转功能； ★8、输入/输出参数均衡频率：7Hz-21.9KHz； ★9、输入/输出参数均衡带宽:0.17-4.5OCT； 10、132×32点阵LCD液晶屏显示； ★11、动态范围：117dB； ★12、频率响应：20Hz-20KHz； 13、最大用户程式数：30； 14、电源：90-240VAC 50/60Hz。 | 2 | 台 |  |
| 3.3 | 反馈抑制器 | ★1.输入通道2CH:XLR&1/4''TRS ★2.输出通道2CH:XLR&1/4''TRS ★3.输入阻抗10K ohm ★4.最大输出+18dBu ★5.输出阻抗600 ohm ★6.最大输出18dBu ★7.THD+N：<0.05% ★8.S/N ：105dB(A) 9.频率响应：30Hz-18KHz 10.陷波点数：18x2静动态可设 11.监测速度：高/中/低 12.压缩功能：-40~+12dB 13.移频功能：主动 14.均衡场景：4组 15.均衡段数：12段参量均衡+高低通滤波器 16.面板锁：密码锁定/解锁 17.语言选择：中英文 18.保护：开关机防冲击设计 19.显示：液晶屏操作指引.编辑轮 20.冷却：散热器/自然冷风 21.面板控制：手动控制+全自动数字操作 22.后板控制：电源开/关 23.消耗电源：<30W 24.电源：AC 110V-AC 220V 50-60Hz 25.工作温度：-20°----85° 26.储存温度：-40°----85° | 1 | 台 |  |
| 3.4 | 电源时序器 | ★1、LED数码管显示屏，可实时显示当前电压，编辑通道状态； ★2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒； 3、采用新国标电源插座，安全有保障； 4、配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 5、支持物联网连接，可实现远程控制； 6、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰。 7、支持PC和Android端控制 | 1 | 台 |  |
| 3.5 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 1、采用数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 ★2、频率响应范围：50 Hz ~ 20 kHz ★3、信噪比：≥85 dBA ★4、通道隔离度：≥75 dB ★5、最大输出功率: 60 W×2（6Ω/8Ω）, 30 W×4（8Ω） 6、支持红外频点自定义，具备不少于2个传输频点可选 7、不少于2路线路输入（LINE IN），不少于2路线路输出（LINE OUT） 8、具有不少于2个数字红外接收器RJ45信号网口，可扩展连接4个或以上数字红外接收器 9、具有1路USB接口用于连接鹅颈麦克风或充电底座 ★10、总谐波失真≤0.05%； 11、具有OLED显示屏，可实时查询与设置系统状态，不少于2种系统语种； ★12、具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制； 13、具有多重警报触发功能，可通过主机报警开关、中控系统或数字红外麦克风触发报警； 14、通过USB线连接到电脑，可配合数字红外无线麦克风实现远程PPT翻页功能 | 1 | 台 |  |
| 3.6 | 数字红外接收器 | 1、采用数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 ★2、接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360° ★3、带一路RJ45信号网口 ★4、具有机械拨钮可切换接收频点 ★5、红外线波长≥870nm | 6 | 台 |  |
| 3.7 | 数字红外无线麦克风 | 1、采用数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 ★2、具有LED指示灯，通过不同显示模式体现当前麦克风工作模式及信号源 ★3、具有3.5mm接口支持外部音频输入，与其它音频设备（如MP3、手机等）灵活组合 5、独立的麦克风增益调节按键，可根据使用者需求随时调节拾音灵敏度 6、使用可充电锂电池，持续发言时间不小于6小时 7、无线麦克风具有电量提示功能，支持不少于2种充电方式； 8、无线麦克风支持PPT翻页功能； 9、自带电子锁锁口，可搭配电子锁进行话筒安全管理； 10、无线麦克风使用外置可拆卸式防风罩，方便更换，高效卫生； 11、无线麦克风支持磁吸式领夹或磁吸式挂绳两种佩戴方式，适用不同使用需求； 12、无线麦克风支持激光笔指示功能 ★13、红外线波长≥870nm | 28 | 支 |  |
| 3.8 | 麦克风充电座 | 可同时充9个无线麦克风 | 3 | 台 |  |
| 3.9 | 有线麦克风 | 1、具有1个红外无线麦克风充电位，具备防过充保护功能，麦克风未断电即放入充电座的情况下可以自动断开内部电路并进行充电； 2、电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护 3、充电座内置电子锁，具有不少于1路3.5mm RS232接口，可接入教室中控主机，解锁无线麦克风； 4、带1个鹅颈麦克风 ★5、灵敏度：-46dBV/Pa ★6、频率响应范围：30Hz ~ 20 kHz ★7、最大声压级：125dB（THD＜3%） 8、支持微信小程序或APP扫码解锁充电座 | 1 | 台 |  |
| 3.10 | 一拖二无线手持话筒 | ★1.RF高动态范围及第三代中频电路 ★2.分组预设互不干扰频率 ★3.采用天线分集式接收及数字导音 4. LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 5. 飞梭旋钮与按键相结合 6、天线接口采用50Ω/TNC 7.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量 8. 100-240V,内置AC电源板、支持AC电源环路输出。 | 2 | 套 |  |
| 4.智能中控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 4.1 | 中控软件 | 1. 支持精细化的权限管理，针对不同的用户可授予不同的权限，各用户可操作不同的信号源、功能模块、大屏区域、设备及通道等。 ★3. 系统采用C/S和B/S架构，支持多种形态的客户端，支持部署在全系各种版本Windows、Linux、Android、IOS、UOS，支持全国产化软硬件平台。 4. 提供操作提醒，每一步操作成功或者失败都会有弹框提醒，并记录操作日志，便于系统的维护管理和故障排查。 ★5. 支持不少于16路1080P60Hz视频并发点播，支持1/4/6/7/8/9/10/13/16分屏布局及其他布局模式定制 ★6. 支持预案管理及预案收藏夹，实现对全屏布局的快速切换应用，可以进行自动的预案轮巡应用；支持预案收藏夹内的层级收纳和自定义排序功能 ★7. 支持无插件回放录像文件，可按信号源、时间、任务、事件、游标等条件检索录像并下载回放，可支持0.25、0.5、1、2、4、8倍倍速前进、支持录像抓拍及图像保存、支持录像回放推送到大屏播放，支持多路录像文件同步回放。 ★8. 具备大屏M*N的任意拼接方式选择，任意信号都可在大屏显示范围内开窗显示、整屏拼接、任意漫游、信号叠加、任意跨屏、信号分割，相互之间不受影响，多种类型的信号切换间，不出现闪屏、黑屏、花屏以及显示不同步等现象。 9. 支持背景屏幕名称、文字格式设置，能够针对用户或者角色，按照屏幕区域进行授权；支持布局管理，可以将当前开窗保存为布局模式，实现对全屏布局的快速切换应用而不关联信号源。 10. 在软件界面上可对所有接入信号源和大屏幕当前显示的画面进行实时预览观看，对信号源的预监画面帧率可达60Hz且可以切换超高清、高清、标清和流畅四种预监模式，以适配不同性能的终端设备。 | 1 | 套 |  |
| 4.2 | 中控系统 | ★1.处理器主频≥1.4G，内置内存≥1G；存储FLASH≥8G。 ★2.支持2路带供电T-NET总线信号管理，最大管理设备数量不少于255台，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口。 ★3.支持8路可自定义的I/O输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送 ★4.设备需具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载 5.设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出 6.设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容 7.设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制 8.设备需支持多平台控制。支持Android、IOS、Windows三平台同时控制，主机支持一机多屏、一屏多机、多屏多机等对接方式 9.设备应支持双机备份功能，当主控主机出现网络通讯中断或停机时，备份主机自动启动并接管系统，当主机出现宕机时，备份主机自动启动并接管系统。当主控主机恢复后，备份主机恢复到冷备份状态，保证系统正常运行 | 1 | 套 |  |
| 4.3 | 播控电脑 | 国产品牌，i7,32G,1T，正版windows系统 | 1 | 台 |  |
| 4.4 | 平板电脑 | 国产品牌10.95英寸 120Hz，高刷全面屏平板电脑8+128GB，处理器骁龙865 | 1 | 台 |  |
| 4.5 | 无线路由 | 1500M高速双频wifi ，支持2x2 MIMO | 1 | 台 |  |
| 5.其他辅材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 5.1 | 机柜 | 600×600×1600，前玻璃后钣金门，含一块层板，一个8位10A电源。 | 2 | 台 |  |
| 5.2 | 其他安装线材 | 符合国标产品 | 若干 |  |  |
| 5.3 | 管材 | 符合国标产品 | 若干 |  |  |
| 5.4 | 辅材 | 符合国标产品 | 若干 |  |  |