比价文件

| 项目名称： | 服务器虚拟化软件采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 2025-YKGJGXJYBZ-W9009 |

某单位

采购内容明细

一、具体指标要求

1.建设内容

采购一套国产自主可控服务器虚拟化软件，对物联网机房6台国产服务器进行虚拟化统一纳管，并将现有业务迁移至新的虚拟化软件平台中。同时还有相应的安装、调试以及质保等商务要求，本项目最高限价12.8万元。

2.主要技术参数

| 服务器虚拟化软件技术指标 |  |
| --- | --- |
| 名 称 | 技术指标 |
| 整体要求 | 1.配置不少于8颗物理CPU的国产虚拟化云平台软件永久授权，含云计算管理平台、计算节点虚拟化、网络管理虚拟化、多存储对接、负载均衡、大屏监控等功能。 2.系统支持国产化CPU，能够在一套集群中同时兼容和管理多种CPU架构计算服务器硬件设备（至少包括鲲鹏、飞腾、海光等）（提供测试报告，并截图加盖厂商公章），后续增加不同架构CPU的服务器，系统无需重新部署可直接加入集群统一管理。 3.具备全局高可用设计架构设计，任意单一控制器节点或计算节点故障，不影响平台运行。 |
| 技术要求 | 1.配置监控大屏功能。可实时展示平台的资源使用率、资源使用排行、整个平台的物理资源使用动态等功能。 2.具备虚拟机实例全生命周期管理，具备虚拟机的创建、导入、停止、启动、重启、恢复、关闭电源、导出、删除等功能，支持虚拟机跨计算节点热迁移，具备跨存储热迁移、高可用集群部署能力，支持虚拟机CPU、内存资源在线更改，支持虚拟机系统盘和数据盘在线扩容。 3.虚拟机须支持国产化操作系统，包括且不限于银河麒麟、中标麒麟、统信UOS等，同时向上支持对接各类业务系统所需的数据库、中间件等。 4.须支持并提供iso、qcow2、vmdk、ova等格式的镜像或模版导入功能，同时支持导出OVA格式虚拟机。 5.支持虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机； 6.支持并提供虚拟机快照和克隆功能，支持设置快照将虚拟机磁盘文件信息保存到镜像文件中，快照需要支持磁盘级快照和内存级快照；支持全量克隆、快速全量克隆等方式。 7.支持虚拟机负载均衡和弹性伸缩服务，可根据对虚拟机用户的业务需求和策略，动态调整计算资源。同时可以根据业务场景对综合情况、CPU、内存、磁盘IO、存储、会话来设置负载均衡策略。 8.配置多存储对接功能，支持对接主流存储（包括且不限于本地存储、NFS存储、IP/FC-SAN、分布式存储等），将物理存储资源池化为云主机提供存储服务, 支持通过灵活的按需分配虚拟机存储空间来优化存储利用率，支持对虚拟机的磁盘的IO上限控制，支持存储在线扩容，可以灵活设置不同管理员和用户的使用权限。 9.平台须支持VXLAN、PVLAN，可通过VXLAN扩展数据中心网络的规模，通过PVLAN保护关键资源免受未经授权的访问，满足规模化和精细化的网络管理需求。 10.具备网络拓扑可视化功能，提供网络拓扑、虚拟交换机与虚拟机关系、网络流表查询等拓扑展现和支持虚拟设备查找定位和网络规则内容查看。 11.外设管理：支持USB外设的直通技术，将物理服务器上的USB设备与云服务器虚拟机关联，以满足客户在虚拟化场景下使用U盘、USB加密卡等USB设备的支持；支持跨主机USB动态映射，USB设备随云服务器在线迁移而自动迁移需求。 12.具备GPU直通技术，支持资源虚拟化，支持GPU透传和虚拟化2种模式（GPU卡具备虚拟化功能）。 13.支持虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、GPU、内存、网卡和硬盘等资源；支持物理GPU、VGPU资源运行状态统计，可查询详细的GPU硬件参数，平台支持不同类型的报警级别，不同级别的报警需要发出对应级别的报警消息；支持邮件等工具接收告警消息。 14.提供容器服务和镜像仓库服务等。 15.支持弹性裸金属（独立物理机）管理功能，既可实现裸金属服务器全生命周期管理（包括系统部署、开机、关机、更换镜像等操作），以满足高性能物理服务器业务场景统一硬件资源管理及运维管理要求。 16.提供统一的自动化运维设计管理、提供平台指标监控、任务进度、日志管理、消息通知等管理服务。 17.系统支持多集群统一管理，通过对接云平台实现多集群统一管理，为客户提供统一的管理和功能服务体验，满足用户对多集群之间的统一管理需求，打通集群之间的壁垒，提高资源可用性。 |
| 资质要求 | 具备独立自主知识产权，自研产品，需提供软件著作权证书并加盖投标供应商公章。 |
| 实施及其他要求 | 1.完成6台服务器的虚拟化平台搭建，并将用户现有2台服务器应用业务迁移至新搭建的虚拟化平台中。 2.根据甲方需要，提供至少1次服务器节点（相同CPU颗数）更换服务。 3.提供不少于1年7×24小时的软件维保服务，维保期内如遇故障，响应时间不超过30分钟，故障解决时间不超过4小时，维保期外免费提供电话技术支持服务。 4.提供软件技术白皮书、用户操作说明书等技术资料并免费提供至少1次现场全方位技术培训，包括安装服务、运维服务等，确保甲方运维人员具备系统使用运维能力。 （以上要求均提供加盖投标供应商公章的售后服务承诺函） |

## 二、软件安装周期及交货地点要求

1.合同签订之日起30个日历日完成软件部署交付。

2.交付地点为江苏省南京市雨花台区。

三、付款方式

合同签订后，30个日历日内完成软件安装部署调试，系统运行无问题后，30个工作日内付合同款的100%；

# 报价人须知

报价书构成

（一）比价表（附件1，另附报价明细表）

（二）相关资格证明文件（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）

1.营业执照副本（复印件加盖公章）

2.法定代表人资格证明书（附件2）

3.法定代表人授权书（附件3）

4.服务器虚拟化软件著作权证书（复印件加盖公章）

（三）承诺函（附件4）

未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含以下资料，缺少一项其比价文件作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。

报价人须按上述统一格式及顺序向采购机构提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

附件1

| 比价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购详细 |  | 报价 |
| 服务器虚拟化软件采购项目 | 本公司承诺完全响应本项目所有要求。 |  |  |
| 报价时间 | 2025年 月 日 时 分 |  |  |
| 报价地点 | 另行通知 |  |  |
| 报价方式 |  |  |  |
| 报价人 |  | 联系电话： |  |
| 报价单位 | 盖章 |  |  |

附件2

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价供应商全称：（盖章）

年    月    日

附件3

法定代表人授权书

（如有授权填写）

某学院：

（报价方全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（人像面）

授权代表身份证复印件

（国徽面）

附件4

供应商承诺声明

某学院：

我单位（报价供应商全称）自愿参加贵部组织的（项目名称）、（项目编号）采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写投标文件，对投标文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。

3.在提供投标文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

四、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。

我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。

五、前3年没有重大违法记录的书面声明

参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；

六、没有发生过重大质量安全事故的书面声明

我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。

七、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日